RSI – Ablauf – Bereiche – Checklisten – Strassenmerkmale

Auswahl
Anstoss, Bestimmung Inspek-tionstypen, Auswahl Abschnit-te, Auswahl Verkehrsmittel.

Anstoss

Auswahl

Behobene Sicherheitsdefizite

Umsetzung der Massnahmen

Umsetzungskontrolle

Bericht

Massnahmenvorschläge

Bewertung der Sicherheitsdefizite

Erfassen der Sicherheitsdefizite

Befahren / Begehen

Vorarbeiten

Abschnitte

Umsetzung
Bericht Grundlage für Eigen- tümer zur Umsetzung. Mass-nahmen können priorisiert werden (Einbezug Unfallge- schehen). Umsetzungskon-trolle ob Massnahme wie geplant, geändert oder gar nicht realisiert wurde.

Bericht
Standardisierte Tabelle (Nr., Km/Koordinaten, SD beschrei-ben/bewerten, Unfallrisiko, Fo-tos, Massnahmenvorschläge),
Besprechung mit Eigentümer.

Vorarbeiten
Auf Plan kilometrieren, Fest-legung prüfende Elemente, Si-cherheitsvorkehrungen Be-gehung, Infos Zusammentra-gen. 
Elemente
Bereiche festlegen (in Norm 7 Bereiche mit Elemente).
Begehung
Befahren, Videoaufzeichung, Aufnahme/Dokumentation SD.
Erfassen SD
Im Plan vermerken, detailliert erfassen, Liste erstellen.
Bewertung
SD überprüfen/bewerten, Ein-schätzung Verkehrssicherheit, Unfallrisiko.
Massnahmen
Detaillierte Überprüfung, So-fort-, kurz bis mittelfristige Massnahmen, Sanierungs-projekt

umfassend

themenspezifisch

Analyse

Umsetzung

Bereiche einer Inspektion und Elemente (nicht abschliessend)

| 1 | Verkehrs-führung | Visuelle Linienführung | 1. Gesetze und Verordnungen 2. Kantonale Richtlinien, Normalien und Merkblätter TBA 3. SN-/VSS-Normen, andere anwendbare Standards 4. Empfehlung und Ergebnisse Forschungsarbeit 5. Dokumentiertes Expertenwissen Auditor/-team TBA-Normalien |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Angebot, Verträglichkeiten Verkehrsarten |  |
|  |  | MIV, ÖV, Fussgänger, Velo |  |
|  |  | Mobilitätseingeschränkte Personen |  |
|  |  | Kinder (Schulweg) |  |
|  |  | Geometrie Verkehrsanlagen |  |
| 2 | Sicht | Anhaltesichtweite |  |
|  |  | Überholsichtweite |  |
|  |  | Knotensichtweite |  |
|  |  | Fussgängerquerungsstelle (Erkennungsdistanz) |  |
|  |  | Fussgängerquerungsstelle (Sichtweite) |  |
| 3 | Ausrüstung | Fahrzeugrückhaltesystem |  |
|  |  | Mittelinseln |  |
|  |  | Geländer |  |
|  |  | Entwässerung |  |
|  |  | Beleuchtung |  |
|  |  | Leiteinrichtungen |  |
|  |  | Signale und Wegweisung |  |
|  |  | Markierung |  |
|  |  | Lichtsignalanlagen |  |
|  |  | FGSO |  |
| 4 | Zustand Verkehrs-fläche | Spurrinnen |  |
|  |  | Risse |  |
|  |  | Flicke |  |
|  |  | Unebenheiten |  |
|  |  | Griffigkeit |  |
|  |  | Wellblechverformungen |  |
|  |  | Schachtdeckel, Einlaufschacht |  |
| 5 | Strassen-rand | Bankette |  |
|  |  | Abstand feste Hindernisse |  |
|  |  | Randabschluss, Randstein |  |
| 6 | Verkehrs-ablauf | Geschwindigkeit |  |
|  |  | Blickverhalten |  |
|  |  | Abstandsverhalten |  |
|  |  | Ablenkung |  |
|  |  | Verkehrszusammensetzung |  |
| 7 | Baustelle | Temporäre Signalisation |  |
|  |  | Absperrlatten |  |
|  |  | Beleuchtung |  |
|  |  | Platten |  |
|  |  | Grubensicherung |  |
| 8 | Spezifische Themen | Tunnelanlagen |  |
|  |  | Kunstbauten |  |
|  |  | Langsamfahrzonen |  |

Checkliste Verkehrsführung

| Visuelle Linienführung | - Kurve, die hinter einer Kuppe beginnt - Unstete Kurve - Eikurve, die im Verlauf enger wird - Ungenügende Signalisation (Randlinien, Leitpfeile, Leitpfosten, allenfalls verdichten - Bepflanzung entspricht nicht dem Kurvenverlauf - Gefahr einer optischen Täuschung - Falsch führende Markierung oder FGSO - Ungünstige Kurvenfolge - Querruck - Zu kurze Ein-/Ausfahrten |
| --- | --- |
| Angebot, Verträglichkeit | - Velos auf MIV-Fahrbahn im Mischverkehr nicht verträglich - Für Velos geöffneter Trottoirabschnitt für Mischverkehr Velo Fussverkehr ungeeignet - Beim angebotenen Trennverkehr sind die notwendigen Breiten unterschritten - Zufussgehende auf der Fahrbahn im Mischverkehr sind nicht verträglich - Keine Verträglichkeit zwischen Bus und anderen zugelassenen Verkehrsmitteln auf dem Busstreifen |
| MIV, ÖV, Fussgänger, Velo | - Breite vorhandener Verkehrsflächen und Fahrstreifen entsprechen nicht dem massgegebenen Begegnungsfall - Überfahrbare, nicht ausreichend gesicherte Annäherungs- und Wartebereiche von Querungsstellen für den Langsamverkehr - Gefährliche Unebenheiten auf der Verkehrsfläche |
| Mobilitätseinge-schränkte Personen | - Falsche Randabschlüsse beim Trottoir - Keine erstastbaren Warteflächen auf Mittelinseln bei FGQ - Fehlende akustische und haptische Lichtsignalanlagen - Fehlende Berücksichtigung der Grundsätze Hindernisfreien Verkehrsraums |
| Kinder (Schulweg) | - Kinder sind nicht gut sichtbar, bevor diese eine Strasse queren - Schulweg kann nicht zugemutet werden - Keine sicheren Querungsstellen für Kinder |
| Geometrie Verkehrsanlagen | - Zu geringer Ablenkungswinkel bei Kreisverkehrsplätzen - Breite der Fahrstreifen nicht normgerecht |

Checkliste Sicht

| Anhaltesichtweite | - Anhaltesichtweite auf freier Strecke nicht eingehalten |
| --- | --- |
| Überholsichtweite | - Überholsichtweite auf Strassen ao oder HLS nicht eingehalten |
| Knotensichtweite | - Erforderliche Knotensichtweite nicht eingehalten |
| FGQ Erkennungsdistanz | - Erkennungsdistanz (Fahrzeuglenkende auf FGS-Anlage) ist zu klein - FGS-Anlage zu klein ausgeführt (z.B. fehlt ein Mittelinsel, Markierung zu kurz, Anlage verschwindet im Strassenraum, … ) |
| FGQ Sichtweite | - Sichtweite zwischen Zufussgehenden und Fahrzeuglenkenden zu klein - Querungsstellen ohne FGS kann die Sichtweite der Zufussgehenden auf die Fahrbahn nicht eingehalten werden |

Checkliste Ausrüstung

| Fahrzeugrückhalte- system | - Rückhaltesystem entspricht nicht den Normen - Rückhaltesystem zu geringe Aufhaltestufe - Fehlende Absenkung Beginn/Ende des Rückhaltesystems - Fehlender Unterfahrschutz - Abstand zum Strassenrand zu klein oder zu gross - Poller fehlen oder mangelhaft |
| --- | --- |
| Mittelinseln | - Breite der Insel ungenügend - Durchfahrtsbreiten nicht normgerecht |
| Geländer | - Art des Geländers (mit und ohne Füllung) stimmt nicht - Höhe ist ungenügend - Rückhaltekraft ist zu klein |
| Entwässerung | - Quergefälle ist zu klein - Längsgefälle ist zu klein - Einlauf- oder Kontrollschächte liegen falsch (z.B. es fehlt ein Einlaufschacht gleich oberhalb vertikal Versatz in der Steigung) |
| Beleuchtung | - Lage der Kandelaber stimmt nicht - Beleuchtungsstärke und/oder die Beleuchtungsdichte zu klein - Blendung der Verkehrsteilnehmenden zu gross - Kandelaber ausserorts nicht umfahrbar ausgeführt |
| Leiteinrichtungen | - Reflektoren an Leitpfosten fehlen oder beschädigt - Leitpfeile: Lage und/oder die Retroreflektionen stimmen nicht - Leitpfeile: Tragkonstruktion ist nicht umfahrbar ausgeführt |
| Signale, Wegweisung | - Signale entsprechen nicht SSV, wurden abgeändert resp. falsch gewählt - Lage der Signale oder Wegweisung ist falsch - Format ist falsch - Retroreflektion stimmt nicht - Zustand Signale/Wegweisung ungenügend (z.B. beschädigt) - Kohärenz mit Markierung ist nicht gegeben |
| Markierung | - Markierung entspricht nicht SSV - Retroreflektion stimmt nicht - Tagessichtbarkeit ist zu klein - Griffigkeit ist zu klein |
| LSA | - Position der LSA ist falsch - Signalgeber sind falsch angeordnet - Signale sind zu schwach sichtbar - Konfliktgrün oder fehlende gelbe Blinklichter bei Konfliktgrün - Steuerung stimmt nicht - Phasenlänge und Phasenablauf nicht auf die Verkehrsmengen ausgerichtet - Belendung durch Sonne oder Beleuchtung |
| FGSO | - Farbige Flächen sind falsch gewählt - FGSO zu Dominat, führen zu Fehlinterpretationen |

Checkliste Zustand Verkehrsfläche

| Spurrinnen | - Tiefe, lange Strecke, Wasseransammlung in Spurrinne |
| --- | --- |
| Risse | - Breite, Asphalt bricht ab, Schlaglöcher |
| Flicke | - Ablösung am Rand von der übrigen Asphaltschicht - Netzrisse im Flick - Schlaglöcher im Flick, - Flickt hebt/senkt sich gegenüber umliegender Asphaltschicht |
| Unebenheiten | - Stark, Erhebungen oder Hindernisse |
| Griffigkeit | - zu gering |
| Wellblechverformung | - Starke Rüttelbewegung am Fahrzeug |
| Schachtdeckel, Einlaufschacht | - Lage falsch horizontal/vertikal - Ausrichtung Öffnung falsch, Gefahrenstelle Zweiradfahrer |

Checkliste Strassenrand

| Bankette | - Ausgefahren - Höhenunterschied zur Fahrbahn zu gross - Wasseransammlung zwischen Bankett und Fahrbahn |
| --- | --- |
| Abstand feste Hindernisse | - Distanz: Fahrbahn zu Hindernis zu klein - Angrenzende Böschung zu steil - Hindernisse im Lichtraumprofil (Äste, temp. Elemente) |
| Randabschluss Randstein | - Fahrbahn nicht mit Randen gefasst - Scharfe Kante vorstehende Randsteine - Wasser bleibt am Fahrbahnrand liegen infolge falsch gesetzten Randstein |

Checkliste Verkehrsablauf

| Geschwindigkeit | - Zu hohe gefahrene Geschwindigkeiten - Inhomogener Geschwindigkeitsverlauf - zu hohe Geschwindigkeitsunterschied zwischen unterschiedliche Verkehrs- teilnehmenden auf gleicher Verkehrsfläche |
| --- | --- |
| Blickverhalten | - Knoten: ungeeignetes Blickverhalten zu viele Informationen, Sichtein- schränkung - Freie Strecke: ungeeignetes Blickverhalten aufgrund Sichteinschränkung, Ablenkung |
| Abstandsverhalten | - Zeitlücke: zu kurz zum vorderen Fahrzeug - Knoten: Zu kurze Folgezeitlücken, zu grosser Verkehrsbelastung vortrittsberechtigter Strasse, falscher Knotentyp - Knoten: zu kurze Grenzzeitlücke |
| Ablenkung | - Strassenreklame: zu viel entlang der Strasse - Durch Umgebung z.B. Schaufenster, attraktive Aussicht - Blendung: Sonne, Beleuchtungsanlage, künstliche Lichtquellen |
| Verkehrszusammen- setzung | - Lastwagenanteil: Zu hoch - Zusammensetzung: Anteilsmässige Zusammensetzung entspricht nicht der angebotenen Verkehrsflächen |

Checkliste Baustelle

| Temporäre Signalisation | - Fehlende Kohärenz zwischen Signalen und Markierung - Falsche Retroreflektion Signale oder Markierung - Signalisation der Wegweisung nicht normgerecht - LSA entspricht nicht der Norm - Führung Verkehrsteilnehmenden (MIV, ÖV, Velo, FG, Behinderte) wurden nicht allen berücksichtigt |
| --- | --- |
| Absperrlatten | - Retroreflektion ungenügend - Falsche Anordnung der Absperrlatten - Schlechter Zustand der Absperrlatten (schlechter Unterhalt, …) |
| Beleuchtung | - Beleuchtung an Absperrlatten falsch angebracht - Keine Baustellenlampe an den äusseren Punkten der Baustelle - Lampen funktionieren nicht - Lampen sind entfernt worden |
| Platten | - Schlechte Griffigkeit auf der Platte - Nicht in Fahrbahn eingelassen, keine Anrampung am Plattenrand |
| Grubensicherung | - Fehlende Absturzsicherung - Falsche Anordnung der Absturzsicherung |

Strassenmerkmale RSI

| Funktionalität |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Strassenklassierung | HLS ASTRA |  | Gis: Strassennetz - Strassentypisierung Richtpl. - National-/Kantons-/Gemein- destrassen - Haupt-/Nebenstrassen) Gis: Verkehrslastklasseplan |
|  | HLS Kanton |  |  |
|  | HVS ASTRA |  |  |
|  | HVS Kanton |  |  |
|  | RVS |  |  |
|  | geplant, Richtplan |  |  |
| Funktion der Strasse | Verkehrsorientiert | Basisnetz | Begegnungsfall: VSS 40 201 |
|  | Siedlungsorientiert | Ergänzungsnetz |  |
| Haupt-/Nebenstrasse | Hauptstrasse | Nummeriert | Gis: Strassennetz Gis: Verkehrslastklasseplan |
|  | Hauptstrasse |  |  |
|  | Verbindungsstrasse | RVS signalisiert Hauptstrasse |  |
|  | Nebenstrasse | Vortrittsberechtigt |  |
|  | Nebenstrasse | Vortrittsbelastend |  |
| Lage IO/AO | Innerorts |  | Gis: Inner- und Ausserorts auf Kantonsstrassen |
|  | Ausserorts |  |  |
|  | Inner-/Ausserorts |  |  |
| Ausnahmetransport- route | Typ 1, Typ2 Keine |  | Gis: Ausnahmetransportrouten |
| Verkehrslastklasse | T1 – T6 |  | Gis: Verkehrslastklasseplan |
| Längsgefälle | <3%, 3 bis 6%, >6% |  | Gis: Strassennetz |
| Strassenbeleuchtung | Nein |  | Gis: Verkehrstechnik (BSA) Betrieb gem. Strasseneigen-tümer |
|  | Ja, 24 Std. Betrieb |  |  |
|  | Ja, Teilausschaltung |  |  |
| Lichtsignalanlage | Nein |  | Gis: Verkehrstechnik (BSA) |
|  | Ja, ganze Nacht |  |  |
|  | Ja, Leistungsreduktion/ Abschaltung |  |  |
| Verkehrsaspekte |  |  |  |
| Massgebender Begegnungsfall GNP | LKW-LKW |  | Vorgabe Strasseneigentümer Annahme Inspektor |
|  | LKW-PW |  |  |
|  | PW-PW-LV |  |  |
|  | LKW-PW-LV |  |  |
|  | Andere |  |  |
| Level of Service Stufe der Angebotsqualität | Los A | Beeinflussung anderer VT selten, Verkehrsfluss frei |  |
|  | Los B | Anwesenheit anderer VT bemerkbar, geringe Beeinträchtigung, Verkehrsfluss nahezu frei |  |
|  | Los C | Individuelle Bewegungsmöglichkeit von anderen VT abhängig, Bewegungsfreiheit spürbar eingeschränkt, Verkehrszustand stabil |  |
|  | Los D | Hohe Belastung, deutliche Beeinträchtigung, nahezu ständige Interaktionen, Verkehrszustand noch stabil |  |
|  | Los E | Ständige gegenseitige Behinderung, geringe Bewegungsfreiheit, Verkehrsfluss stabil bis instabil, Kapazität erreicht |  |
|  | Los F | Nachfrage grösser als Kapazität, Verkehrsanlage überlastet |  |
| Signalisierte Höchst-geschwindigkeit | < 50 km/h, 50 km/h, 60 km/h, 70 km/h, 80 km/h, >100 km/h, mehrere |  | Gis: Signalisierte Geschwin-digkeit Kantonsstrassen |
| DTV |  |  | Gis: Gesamtverkehrsmodell Kanton Zürich (Karteninhalt) |
| Anteil Schwerverkehr | <3%, 3 bis 6%, >6% |  |  |
| Verkehrsentwicklung | DTV |  |  |
|  | Aktuell 2018, 2016 |  |  |
|  | Prognose 2030 |  |  |
| Verkehrszusammensetzung |  |  |  |
| Buslinie | Ja, nein, mehrere |  | Gis: Linien des öffentlichen Verkehrs |
| Bushaltestelle | Ja, nein, mehrere |  | Gis: ZVV-Haltestellen |
| Strassenbahn | Nein, ja ≤ 60 km/h, ja > 60 km/h |  | Gis: Linien des öffentlichen Verkehrs |
| Gehweg/Trottoir | Beidseitig lückenlos einseitig lückenlos lückenhaft/fehlt |  | Gis: amtliche Vermessung in Farbe |
| Anteil Land-/Forstwirt-schaftlicher Verkehr | Keine/selten, regelmässig, auf Rad-/Fussweg |  | Annahme Inspektor |
| Langsamverkehr |  |  |  |
| Veloroute | Ja, nein, mehrere |  |  |
| Veloinfrastruktur | Radstreifen |  | Gis: Velo - SchweizMobil-Routen - Infrastruktur, Radweg und Radstreifen - Velonetz Alltag - Velosignalisation |
|  | Radweg |  |  |
|  | Kernfahrbahn |  |  |
|  | Querungsstelle |  |  |
|  | Ein-/Ausfahrten | Anlagen zum Systemwechsel |  |
| Verkehrsmenge leichter Zweiradverkehr | viel | >200 Personen/Tag | Gis: Velo - Verkehrsmessstellen |
|  | wenig | 20-200 Pers./Tag |  |
|  | gering | <20 Personen/Tag |  |
|  | Keine Frequenz-Daten |  |  |
| Verkehrsmenge Fussgänger | viel | >200 Personen/Tag | Annahme Inspektor |
|  | wenig | 20-200 Pers./Tag |  |
|  | gering | <20 Personen/Tag |  |
|  | Keine Frequenz-Daten |  |  |
| Schulweg zu Fuss | Ja, nein |  | Angaben Gemeinde/Stadt |
| Fussgängerstreifen | Ja, nein, mehrere |  | Gis: Anlagen des Tiefbau-amts |
| Fussgängerfrequenzen am FGS pro Tag | >50 Personen/h |  | Annahme Inspektor |
|  | >100 Personen/5h |  |  |
|  | <50 Personen/h |  |  |
|  | Keine Frequenz-Daten |  |  |
| Unfallauswertung |  |  |  |
| Auswertung der Unfallstatistik | Dokumentiert | VUGIS | Gis: Unfallschwerpunkte |
|  | Keine Auswertung vorh. |  |  |

RRoad 
SSafety
IInspection

_____________________________________________________

3-23/Sthu